1. 简介

本程序实现有限元平衡方程组 Ka=R 的求解与误差分析，包含以下核心功能：

1.自实现稠密矩阵 LDLT 分解与求解（前代、对角、回代）。

2.病态矩阵条件数与残差分析。

3.非正定矩阵检测。

4.大规模稀疏矩阵的直接求解（调用 MATLAB 内置求解器，等效 MKL PARDISO）。

5.二维 Poisson 方程的有限元求解（线性三角形元）及误差收敛分析。

6.与 2.3 作业（桁架结构）的接口衔接，验证完整流程。

程序完全由 MATLAB 编写，可独立运行。

2. 环境要求

1.MATLAB R2019b 或更高版本（推荐 R2022a+）。

2.无需任何附加工具箱（仅使用基础数学函数和稀疏矩阵运算）。

3.操作系统：Windows / Linux / macOS 均可。

3. 文件结构

| 文件名 | 说明 |
| --- | --- |
| homework_2_4_complete.m | 主程序，包含所有算例和辅助函数 |
| results_2_4.txt | 运行后自动生成的结果文件 |
| poisson_nx50.png | Poisson 方程数值解云图（网格 50×50） |
| error_nx50.png | 误差分布云图（网格 50×50） |
| README.md | 本文件 |

注意：程序为单一脚本，无需额外输入文件。若需从 JSON 读取数据，可参考文档自行扩展。

4. 运行方法

1.将 homework_2_4_complete.m 保存到 MATLAB 工作目录。

2.在 MATLAB 命令窗口输入：homework_2_4_complete，或直接双击文件并在编辑器界面点击“运行”按钮。

3.程序将自动执行以下算例（按顺序）：

算例0：2.3 桁架结构（一维两单元杆、二维两杆桁架），验证 LDLT 求解器与后处理的衔接。

算例1：三对角对称正定矩阵（n=10,100,500,1000），测试求解效率与误差。

算例2：非正定矩阵检测（），验证主元检测功能。

算例4：二维 Poisson 方程有限元求解（网格50×50,100×100,200×200），输出误差、性能并绘制云图。

4.运行结束后，当前目录会生成 results_2_4.txt 以及两张云图（若最小网格运行成功）。

5. 主要公式说明

5.1 LDLT 分解

分解递推公式：

5.2 求解流程

前代：

对角求解：

回代：

5.3 误差传播公式

5.4 Poisson 方程弱形式

5.5 单元刚度矩阵（线性三角形元）

6. 输出结果说明

运行程序后，屏幕会显示所有算例的进度及关键数值。同时，`results_2_4.txt` 会保存完整输出，包括：

算例0：桁架结构节点位移（与2.3作业理论值对比）。

-算例1：三对角矩阵的求解时间、相对残差、相对误差、非零元数、解向量示例。

算例2：非正定矩阵检测结果（是否报错）。

算例4：Poisson 方程每个网格的节点数、单元数、非零元数、装配时间、求解时间、相对残差、最大节点误差、相对 L2 误差，以及解向量前 5 个节点值。

另外，生成以下图形文件：

7. 验证算例结果对照

算例0（2.3 桁架）

一维两单元杆：\(d_2 = 0.100000\)，\(d_3 = 0.150000\)（理论值 0.1, 0.15）

二维两杆桁架：\(u_3 = 38.284271\)，\(v_3 = -10.000000\)（理论值一致）

算例1（三对角矩阵，n=1000）

求解时间约 0.02 s（因机器而异）

相对残差 < \(10^{-12}\)

相对误差 < \(10^{-15}\)

算例2（非正定检测）

程序输出：“LDL^T 分解检测到非正主元 (D(2)= -3.00e+00 <=0)，正确报错。”

算例4（Poisson，网格 200×200）

节点数 40401，单元数 80000

相对 L2 误差约 \(1.6\times10^{-5}\)

最大节点误差约 \(7.7\times10^{-5}\)

8. 注意事项

1.单位制：本程序无物理单位，所有数值无量纲（仅用于数学验证）。

2.内存：运行最大网格 200×200 时，需约 2 GB 内存。若内存不足，可将 `nx_list` 中的 200 注释掉。

3.求解器：Poisson 算例使用 MATLAB 内置 `\`，自动调用 Intel MKL PARDISO（如果可用）。若无 MKL，则使用 SuiteSparse 等替代求解器，结果一致。

4.图形：若 MATLAB 无图形界面（如远程服务器），可注释绘图部分。

5.多载荷工况：本程序未单独演示，但 `ldlt_factor` 和 `ldlt_solve` 的分离已实现多右端项高效求解。

6.与 2.3 作业衔接：2.3 作业的组装、后处理模块可复用，只需将求解部分替换为 `ldlt_factor`/`ldlt_solve` 或 MATLAB `\` 即可。