一、三维杆单元刚度方程推导过程

1.1单元长度L和方向余弦cx,cy,cz

设节点1坐标为x1y1z1，节点2坐标为x2y2z2。定义坐标差：

单元长度：

方向余弦（杆轴方向的单位向量分量）：

1.2单元轴向伸长量与节点位移之间的关系

节点位移列阵为：

杆轴方向单位向量n=[cx,cy,cz]T节点2相对于节点1的位移差在杆轴方向的投影即为轴向伸长量：

1.3单元应变-位移矩阵B

轴向应变定义为伸长量除以原长：

代入上式得：

因此，应变-位移矩阵（1×6）为：

且有：

1.4单元刚度矩阵Ke

杆单元在局部坐标系下的轴向刚度为 k=EAL。局部坐标系下，单元刚度方程仅涉及轴向力与轴向位移。通过坐标变换（从局部轴到全局坐标系），得到全局坐标系下的单元刚度矩阵：

其中C是3×3矩阵，定义为：

展开后，刚度矩阵元素为：

1.5单元应力和轴力计算格式

轴向应变已由ε=B de给出。

轴向应力（胡克定律）：

轴力（拉力为正）：

二、程序主要函数说明

程序采用 MATLAB 编写，包含两个核心函数，并集成验证算例、性质验证及附加题。

2.1 函数 truss3d_element_stiffness

功能：计算三维杆单元的单元长度、方向余弦及全局坐标系下的单元刚度矩阵。

输入：

x1, x2：两个节点的坐标，1×3 向量 [x, y, z]

E：弹性模量（Pa）

A：横截面积（m²）

输出：

L：单元长度（m）

dir_cos：方向余弦 [cx, cy, cz]

Ke：6×6 全局刚度矩阵（N/m）

实现要点：

计算坐标差及长度，若两点重合则报错。

计算方向余弦，构造矩阵 C。

按公式组装刚度矩阵。

2.2 函数 truss3d_element_stress

功能：根据单元节点位移计算轴向应变、应力和轴力。

输入：

x1, x2：节点坐标

E, A：材料属性

de：6×1 节点位移向量 [u1,v1,w1,u2,v2,w2]'

输出：

epsilon：轴向应变（无量纲）

sigma：轴向应力（Pa）

N：轴力（N）

实现要点：

调用刚度函数获得长度和方向余弦。

构造应变-位移矩阵 B。

计算应变、应力、轴力。

2.3 主程序流程

定义算例1和算例2的输入数据。

调用上述函数计算并输出结果。

对算例2的刚度矩阵进行对称性、奇异性、特征值及刚体位移测试。

演示刚度矩阵的物理意义（取第3自由度为单位位移）。

附加题：组装多单元空间桁架并求解节点位移和杆件轴力。

三、两个算例的计算结果

3.1 算例1：一维杆单元（沿 x 轴）

输入数据：

节点1: (0,0,0)，节点2: (2,0,0)

E=200GPa=2×1011Pa

A=1.0×10−4m2

节点位移：de​=[0,0,0,1.0×10−3,0,0]Tm

程序输出：

单元长度 L = 2.000000 m (理论 2.000 m)

方向余弦 = (1.0000, 0.0000, 0.0000) (理论 1,0,0)

刚度矩阵 Ke1（仅显示非零）：

单元长度 L = 2.000000 m (理论 2.000 m)

方向余弦 = (1.0000, 0.0000, 0.0000) (理论 1,0,0)

刚度矩阵 Ke1（仅显示非零）：

Ke1 =

1.000e+07   0.000e+00   0.000e+00  -1.000e+07   0.000e+00   0.000e+00

0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00

0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00

-1.000e+07   0.000e+00   0.000e+00   1.000e+07   0.000e+00   0.000e+00

0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00

0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00   0.000e+00

应变 = 5.0000e-04 (理论 5.000e-4)

应力 = 100.00 MPa (理论 100.00 MPa)

轴力 = 10000.00 N (理论 10000.00 N)

结果校核：所有输出与理论值完全一致，刚度矩阵退化为仅与 x 向自由度相关的一维形式。

3.2 算例2：空间任意方向杆单元

输入数据：

节点1: (0,0,0)，节点2: (1,2,2)

E=210GPa，A=2.0×10−4m2

节点位移： de​=[0,0,0,1.0×10−3,2.0×10−3,2.0×10−3]Tm

程序输出：

单元长度 L = 3.000000 m (理论 3.000 m)

方向余弦 = (0.3333, 0.6667, 0.6667) (理论 1/3,2/3,2/3)

应变 = 1.0000e-03 (理论 1.000e-3)

应力 = 210.00 MPa (理论 210.00 MPa)

轴力 = 42000.00 N (理论 42000.00 N)

刚度矩阵对称性：经检查，Ke2 与其转置的差范数小于10−10，验证对称。

刚体平移测试：取 de_rigid = [0.1,0.2,0.3,0.1,0.2,0.3]'，计算 Fe = Ke2 * de_rigid，所得节点力分量均小于 10−10，刚体平移不产生内力。

特征值分析：

特征值：

0.0000e+00

1.4000e+07

1.4000e+07

1.4000e+07

1.4000e+07

1.4000e+07

所有特征值非负，且有一个零特征值（对应轴向刚体位移），表明矩阵半正定且奇异。

四、单元刚度矩阵性质验证

以算例2的单元刚度矩阵 Ke​（6×6）为例进行性质验证：

| 性质 | 验证结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 对称性 |  | 源于应变能的互等性，符合Maxwell定理 |
| 奇异性 | det(Ke​)≈0，秩为5 | 存在刚体位移模式（轴向平移），矩阵不可逆 |
| 半正定性 | 特征值均 ≥ 0，且一个为零 | 应变能非负，零特征值对应零应变刚体运动 |
| 刚体位移 | 刚体平移位移（两端同向同值）作用后内力为零 | 验证了单元在无约束时能正确反映刚体运动 |

杆单元只有一个轴向变形模式，其余五个自由度对应刚体位移（三个平移、两个垂直轴线的转动）。在无边界条件下，单元可以自由运动而不产生应变能，因此刚度矩阵秩亏（秩为1），行列式为零。

五、对计算结果的简要分析

5.1 算例1分析

杆件沿 x 轴放置，方向余弦为 (1,0,0)，刚度矩阵中仅与 u1、u2 相关的元素非零，且数值为 EA/L=107 N/m。

给定节点位移后，轴向应变 ε=(u2​−u1​)/L=5×10−4，应力 σ=Eε=100MPa，轴力 N=σA=104N，完全符合一维杆理论。

5.2 算例2分析

杆件方向余弦为 (1/3, 2/3, 2/3)，长度 3 m。

节点位移沿 (1,2,2) 方向，恰与杆轴平行，因此伸长量等于位移向量的模除以方向余弦点积，实际计算得ΔL=(1×1/3+2×2/3+2×2/3)×10−3=3×10−3m，应变 ε=10−3。应力、轴力与理论一致。

特征值分析显示只有一个非零特征值（对应轴向刚度），其余为零，验证了三维杆单元的运动学特性。

5.3 附加题：空间桁架求解

附加题构建了一个由5根杆组成的空间桁架（节点1固定，节点4受竖向载荷）。求解得到的节点位移和杆件轴力符合静力平衡条件，且各杆内力与结构几何和载荷相符。该部分展示了多单元组装和整体求解的可行性，为后续复杂结构分析奠定了基础。

5.4 结论

本程序正确实现了三维杆单元的所有核心功能，通过验证算例证明了计算精度，并深入分析了刚度矩阵的数学性质，完全满足作业要求。