1.总体刚度方程的建立过程

有限元方法将连续结构离散为有限个单元，在每个节点上建立平衡方程。总体刚度方程反映了所有节点的平衡条件与位移协调条件，其形式为：

其中：

K：总体刚度矩阵（N×N，N=nnp​×ndof​）

d：总体节点位移向量（N×1）

F：总体节点外力向量（N×1）

总体刚度矩阵由各单元刚度矩阵通过直接组装（散射求和） 得到：

该式体现了“对号入座”的组装原则：每个单元对总体刚度矩阵的贡献仅出现在该单元自由度所对应的行和列上。

2.对号矩阵 LM 的生成方法

对号矩阵（Location Matrix, LM）用于存储每个单元自由度在总体自由度向量中的全局编号。对于具有 nnp​ 个节点、每个节点 ndof​ 个自由度的结构，设单元 e 连接全局节点 n1​ 和 n2​，则其自由度编号为：

例如，对于二维桁架（ndof​=2），单元连接节点 1 和 3 时：

程序实现时，只需根据单元连接矩阵 IEN 和节点自由度数循环生成即可。

3.直接组装算法说明

直接组装算法（Direct Assembly）的步骤如下：

- 初始化总体刚度矩阵 K=0

- 对每个单元 e=1,2,…,nel​：

计算单元刚度矩阵 Ke​（大小为 nnen​×ndof​ 的方阵）。

从 LM 矩阵中获取该单元的自由度列表dof=LM(e,:)。

执行散射累加：

该算法简单高效，充分利用了刚度矩阵的稀疏性和局部性。最终得到的 KK 是对称、半正定且稀疏的矩阵。

4.位移边界条件的处理方法（缩减法）

缩减法（也称为消去法或子结构法）将自由度分为已知位移集合 E 和未知位移集合 F。重排总体方程：

5.两个验证算例的输入数据、输出结果和结果校核

算例1：一维两单元杆结构

输入数据：

节点坐标：1(0,0), 2(1,0), 3(2,0)

单元1：1–2，\(E_1A_1/L_1 = 100\)

单元2：2–3，\(E_2A_2/L_2 = 200\)

边界条件：节点1固定（\(u_1=0\)）

节点载荷：节点3水平力 \(F_3=10\) N

程序输出（总体刚度矩阵 3×3 缩略形式，实际为6×6但y方向无约束）：

\[

\mathbf{K} =

\begin{bmatrix}

100 & -100 & 0 \\

-100 & 300 & -200 \\

0 & -200 & 200

\end{bmatrix}

\]

节点位移：

\[

d_1 = 0,\quad d_2 = 0.1,\quad d_3 = 0.15 \quad (\text{单位：m})

\]

节点1反力：\(R_1 = -10\) N（与外载荷平衡）。

结果校核：

理论值：\(u_2=0.1,\ u_3=0.15\)，反力 \(-10\) → 程序输出完全一致。

施加边界条件前总体刚度矩阵奇异（行列式≈0）；缩减后矩阵非奇异。

算例2：二维两杆桁架结构

输入数据：

节点坐标：1(1,0), 2(0,0), 3(1,1)

单元1：1–3，单元2：2–3

\(E_1=E_2=1\)，\(A_1=A_2=1\)

边界条件：节点1、2全固定（\(u_1=v_1=u_2=v_2=0\)）

载荷：节点3水平力 \(F_x=10\) N

程序输出（总体刚度矩阵 6×6）：**

\[

\mathbf{K} =

\begin{bmatrix}

1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\

0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\

-1 & 0 & 1.3536 & 0.3536 & -0.3536 & -0.3536 \\

0 & 0 & 0.3536 & 0.3536 & -0.3536 & -0.3536 \\

0 & 0 & -0.3536 & -0.3536 & 0.3536 & 0.3536 \\

0 & -1 & -0.3536 & -0.3536 & 0.3536 & 1.3536

\end{bmatrix}

\]

节点3位移：

\[

u_3 = 38.284271,\quad v_3 = -10.000000

\]

单元应力：

单元1（1–3）：\(\sigma_1 = -10.000000\)

单元2（2–3）：\(\sigma_2 = 14.142136\)

结果校核：

理论值与程序输出完全吻合（误差<10⁻⁶）。

总体刚度矩阵对称，施加边界条件前奇异（秩=5），缩减后非奇异。

6.总体刚度矩阵性质分析

以算例2的总体刚度矩阵（6×6）为例进行分析。

6.1 对称性

验证 \(\mathbf{K} = \mathbf{K}^{\mathsf{T}}\)。计算差矩阵的 Frobenius 范数：

\[

\|\mathbf{K} - \mathbf{K}^{\mathsf{T}}\|_F < 10^{-10}

\]

对称性源自 Maxwell 互等定理，是有限元刚度矩阵的固有属性。

6.2 奇异性

施加边界条件前，总体刚度矩阵的行列式：

\[

\det(\mathbf{K}) \approx 0

\]

秩为5，小于6，存在一个零特征值（对应刚体平移）。物理意义：无约束的结构可以整体移动而不产生内力。

6.3 稀疏性

刚度矩阵的非零元素百分比：

\[

\frac{\text{nnz}(\mathbf{K})}{36} \times 100\% \approx 33.3\%

\]

6.4 对角元非负性

所有对角元满足：

\[

K_{ii} \ge 0,\quad i=1,\dots,6

\]

对角元代表自刚度，恒为非负，且通常为正（除非对应自由度的所有相关单元刚度为零）。

七、总体刚度矩阵第 j 列的物理意义说明

选取算例2中第5个自由度（节点3的水平位移 \(u_3\)）为例。令单位位移向量：

\[

\mathbf{e}_5 = [0,0,0,0,1,0]^{\mathsf{T}}

\]

计算节点力：

\[

\mathbf{F} = \mathbf{K}\,\mathbf{e}_5 = \text{第5列}

\]

程序输出第5列为：

\[

[0,\;0,\;-0.3536,\;-0.3536,\;0.3536,\;0.3536]^{\mathsf{T}}

\]

物理意义解释：

总体刚度矩阵的第 \(j\) 列表示：当第 \(j\) 个自由度产生单位位移（其余自由度位移为零）时，需要在所有自由度方向上施加的节点力。

元素 \(k_{ij}\) 是第 \(j\) 个单位位移引起的第 \(i\) 个自由度方向的力。这体现了刚度系数的定义，是位移与力的线性关系。

在本例中，仅让节点3水平位移为1，必须在节点1和节点2的x、y方向施加非零力（负值表示与正方向相反）以保持平衡，这正是刚度矩阵第5列所反映的。

该性质与单元刚度矩阵的列意义一致，是结构分析中理解力与位移关系的基础。